На правах рукописи

Лукин Максим Владимирович

СИНТЕЗ ЗАКОНОВ ДВИЖЕНИЯ КУЛАЧКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ НА ОСНОВЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ РЯДА ФУРЬЕ

Специальность 05.02.18

«Теория механизмов и машин»

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Новосибирск – 2007

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Новосибирский государственный технический университет».

Научный руководитель –     доктор технических наук, профессор

Подгорный Юрий Ильич

Официальные оппоненты - доктор технических наук, профессор

Железняков Александр Семенович;

- кандидат технических наук, доцент

Кириллов Александр Всеволодович

Ведущая организация – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирская государственная академия водного транспорта».

Защита состоится 1 ноября 2007 г. в  12.00  на заседании диссертационного совета Д 212.173.07 при Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) по адресу: 630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новосибирского государственного технического университета.

Автореферат разослан « 28 » сентября  2007г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат технических наук, доцент                                                 Никитин Ю.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. На отечественных предприятиях в различных отраслях промышленности насчитывается множество наименований технологического оборудования, среди которых немало машин высокой сложности.

Совершенствование существующего и создание нового высокопроизводительного оборудования является одной из основных тенденцией развития современного машиностроения. Возрастание динамической напряженности при увеличении рабочих скоростей предъявляет повышенные требования к проектированию отдельных элементов и узлов, в том числе с приводом от кулачков.

Применение таких видов механизмов, осуществляющих периодические движения ведомых частей, особенно в условиях повышенных скоростных режимов, ставит задачу всестороннего и полного изучения закономерностей движения рабочих органов.

К несомненным достоинствам кулачковых механизмов можно отнести:

1) возможность воспроизведения практически любого закона движения ведомого звена;

2)возможность обеспечения высокой производительности за счет рационального выбора закона движения.

С повышением рабочих скоростей значительно возрастает роль упругих свойств элементов механизмов. В связи с этим недостаточно рассматривать в кулачковых механизмах только их кинематические характеристики, игнорируя такие важные проблемы как:

1) появление вибраций на графиках кинематических характеристик;

2) наличие значительных нагрузок в паре кулачок - ролик для момента начала движения ведомой массы.

При увеличении рабочих скоростей кулачковых механизмов происходит рост контактных напряжений в паре кулачок – ведомое звено, что является одним из критериев ограничения производительности.

Учитывая сказанное выше, необходимо выбрать в качестве объекта исследования такой механизм, который в полной мере отражал бы его характерные признаки, от которых, главным образом, зависит производительность машины.

В качестве объекта исследования был выбран батанный механизм бесчелночного ткацкого станка СТБ, как наиболее нагруженный в динамическом отношении узел машины.

Цель работы – повышение производительности машины автомата за счет синтеза новых законов движения кулачковых механизмов на примере батанного механизма бесчелночного ткацкого станка типа СТБ.

Для реализации поставленной цели предлагается решить следующие задачи:

- изучить существующие методы анализа и синтеза законов движения кулачковых механизмов;

- провести гармонический анализ исследуемых законов, выявить закономерности изменения амплитуд и начальных фаз отдельных гармоник, и создать базу данных для синтеза новых законов;

- построить динамическую модель батанного механизма;

- провести синтез закона движения для жесткой и упругой моделей;

- сравнить результаты расчета кинематических характеристик для жесткой и упругой моделей;

- провести экспериментальные исследования с целью выявления закономерностей движения батанного механизма, а также провести сравнительный анализ теоретических и экспериментальных значений.

Методы исследования. В работе были использованы методы теории механизмов и машин и теоретической механики. Применяются методы аналитического решения дифференциальных уравнений, гармонического анализа и синтеза, методы экспериментальных исследований. Все расчеты проведены с использованием ЭВМ.

Научная новизна.

В работе предложены:

- методика и алгоритм синтеза законов движения механизмов кулачкового типа, позволяющая проектировать законы движения с применением ряда Фурье и  использованием жестких и упругих моделей;

- методика рационального выбора динамических характеристик кулачковых механизмов за счет корректировки существующих законов движения, представленных в табличном или аналитическом виде с использованием ряда Фурье;

- динамическая модель батанного механизма, позволяющая учитывать его упругие и диссипативные свойства, а также суммарную динамическую нагрузку в начале движения системы.

Достоверность научных положений подтверждается:

- применением апробированных методов теории механизмов и машин;

- использованием численных методов, элементов математического анализа;

- путем сравнения теоретических результатов, на основе использованной динамической модели батанного механизма, с экспериментальными данными.

На защиту выносятся

- методика  синтеза законов движения механизмов кулачкового типа, позволяющая проектировать законы движения с применением ряда Фурье с использованием жестких и упругих моделей.

- методика рационального выбора кинематических характеристик кулачковых механизмов за счет корректировки законов движения, представленных в табличном или аналитическом виде с использованием ряда Фурье.

- динамическая модель батанного механизма, позволяющая учитывать переменную жесткость, диссипативные характеристики, а также суммарную динамическую нагрузку в начале движения системы.

Практическая ценность

Результаты диссертационной работы в виде методических разработок и алгоритма синтеза, баз данных внедрены в учебный процесс НГТУ (кафедра ПТМ, г. Новосибирск),  НТИ МГУДТ (кафедра АиВТ, г. Новосибирск), а также результаты синтеза новых законов движения в виде технической документации переданы для внедрения заводу – изготовителю - ОАО «Сибтекмаш» (г. Новосибирск).

Апробация работы. Основные результаты работы обсуждались на Всероссийской научно – практической конференции «Интеграции науки, производства и образования: состояние, перспективы», (Юрга,2003), Всероссийской научно – практической конференции «Образование для новой России: опыт, проблемы, перспективы» (Новосибирск, 2005), Всероссийской научно – практической конференции молодых ученых (НГТУ, 2006), на Всероссийской научно – практической конференции «Интеграции науки, производства и образования: состояние, перспективы», (Юрга,2007)

Публикации. Основное содержание отражено в четырех печатных работах из них одна научная статья, входящая  в перечень рекомендованный ВАК РФ, остальные в сборнике научных трудов НГТУ.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы на 90 наименований, приложений. Объем работы 113 страниц основного текста, включающий 77  рисунков, 5 таблиц.

# ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, сформулированы цели и задачи работы, изложены основные положения, выносимые на защиту, научная новизна и практическая ценность.

В первой главе проведен обзор научной литературы по анализу и синтезу законов движения кулачковых механизмов.

Исследованиями законов движения кулачковых механизмов занимались И.И. Артоболевский, И.И. Вульфсон, А.А. Гранауэр, И.И. Левитский, К.В. Тир, Н.Н. Попов и В. А.Новгородцев, Ю. И. Подгорный и др. Среди зарубежных авторов: Г.Ротбарт, С. Неклютин, Я. Одерфельд, Д. Стоддарт. В их трудах приводится большое количество методик, позволяющих производить синтез законов движения ведомых звеньев кулачковых механизмов, которые можно классифицировать :

1) методы синтеза, позволяющие производить выбор закона движения ведомого звена из числа зарекомендовавших себя на практике;

2)методы синтеза, позволяющие описывать закон движения с использованием полиномов;

3)вариационные методы.

В ряде работ дается понятие о синтезе законов движения для механизмов с упругими звеньями, но нет конкретных решений о профилировании кулачков. Кроме того, отсутствует оценка поведения системы в динамических условиях, особенно на резонансных частотах и близких к ним.

Также, в первой главе приводится классификация законов движения кулачковых механизмов и представлены кинематическая и технологическая схемы бесчелночного ткацкого станка типа СТБ и конструктивная схема батанного механизма, который работает следующим образом: вращательное движение от  главного вала 1 посредством кулачка и контркулачка 2 или 3 и роликов 4 преобразуется в качательное подбатанного вала 5, на котором закреплены лопасти 6, брус 7 и бердо 8 (рис. 1).

8

1

2,3

4

5

6

7

- Рис. 1. Схема батанного механизма бесчелночного ткацкого станка типа СТБ.

- Кроме того, в первой главе приводятся наиболее общие требования к синтезируемым законам: удовлетворение граничным условиям, плавность и непрерывность второй производной. Для динамически нагруженных механизмов необходимо учитывать колебания, вызываемые упругостью звеньев.

Во второй главе приведены исследования гармонических составляющих различных законов движения, которые были представлены таблицами профилей, а также законы, составленные из участков аналитических функций. В ходе работ были выявлены закономерности изменения амплитуд и начальных фаз гармонических составляющих. Сделаны выводы о возможности синтеза с использованием указанных закономерностей законов с тахограммой вида:  выстой – подъем – опускание – выстой, и вида выстой – подъем – выстой. Здесь же представлено исследование зависимости величины среднеквадратичной ошибки от порядка разложения. По результатам исследований была составлена база данных, с помощью которой можно синтезировать закон с тахограммой заданной сложности.

В третьей главе приведены исследования и синтез закона движения батанного механизма бесчелночного ткацкого станка типа СТБ 2-220. Значения радиус – векторов, представленных в табличной форме, были обработаны сплайнами 5 – ой степени и определены кинематические характеристики батанного механизма серийного станка типа СТБ 2-220. При двойном дифференцировании сплайнов наблюдались значительные осцилляции, связанные с выбором шага. Для их сглаживания график второй производной дополнительно обрабатывался сплайном третьей степени. Угол размаха ведомого звена составил 0,421 радиан. Максимальные значения ускорений для частот вращения 330  мин-1 и 420 мин-1 составляют 2100, и 3000 рад/сек2  соответственно. Максимальные значения скоростей для тех же оборотов равны 23 рад/сек и 30 рад/сек.

Кроме того, в этой же  главе представлена динамическая модель батанного механизма (рис. 2), включающая в себя: моменты инерции привода, кулачков, переменную приведенную жесткость ведомой системы и диссипативные характеристики. Инерционные и упругие свойства элементов учитывались в виде приведенных значений.

Система дифференциальных уравнений имеет вид:

J0+J1q1+J1q2=M0+Λ1h11J1q1+J1q2+с1q2=−R1+Λ1h12J2q3+J2q4+c2q2=−R2                                                           (1)

C2

C1

П(ϕ1)

J1

J2

ψ2

ψ1

J0

Рис. 2. Динамическая модель батанного механизма.

На схеме обозначены: J0, J1, J2 – моменты инерции шкива, кулачка и ведомой массы соответственно, П(ϕ1) - передаточная функция, с1 –приведенная жесткость главного вала между кулачком и маховиком, с2 –переменная приведенная жесткость системы батана, ψ - коэффициент диссипации.

В уравнениях обозначены: М0 – крутящий момент на главном валу, Λ1h1n - функция Лагранжа, введенная в выражения из – за нелинейности передаточной функции, q1,q2,q3,q4 - обобщенные координаты.

На основании решения уравнений (1) получены ускорения ведомого звена батанного механизма (рис. 3).

q4, рад/с2

t, с

Рис. 3. График ускорений ведомого звена батанного механизма.

На рисунке сплошной линией показаны ускорения ведомого звена для жесткой модели, а штриховой – упругой.

В связи с тем, что жесткость главного вала намного превышает  жесткость соединительного, податливостью главного вала в расчетах можно пренебречь. Соответственно координата q1 и ее производные можно принять равными нулю. Выявлено, что ускорения ведомых частей, рассчитанные на основе упругой модели, превосходят ускорения для жесткой модели более чем в два раза.

Синтезирован новый закон движения батанного механизма с использованием разработанной базы данных, который был использован при решении системы уравнений (1). Отклонения значений перемещений синтезированного закона от исходного составили примерно 0,001 радиана. На рисунке 4 представлены ускорения ведомого звена батаннго механизма с новым законом движения.

Произведена проверка адекватности модели путем сравнения теоретических данных и данных, полученных в результате эксперимента. Результаты сравнения показали наличие на осциллограммах значительного возрастания деформаций в начальный момент времени (примерно 7°). Это значит, что в начале движения ведомого звена батанного механизма необходимо вводить суммарную динамическую нагрузку, представленную в виде скачка ускорений, время действия которой принято близким к  половине периода свободных колебаний батанного механизма.

q4, рад/с2

t, с

Рис. 4. График ускорений ведомого звена батанного механизма с синтезированным законом движения.

Модель батанного механизма с учетом суммарной динамической нагрузки приведена на рис. 5.

На рисунке М2 – момент динамической суммарной нагрузки.  Система дифференциальных уравнений отличается от системы уравнений (1) только правой частью третьего уравнения и будет иметь вид:

ψ2

ψ1

C2

C1

П(ϕ1)

J2

J0

J1

М2

Рис. 5. Динамическая модель батанного механизма с учетом внешней нагрузки.

J0+J1q1+J1q2=M0+Λ1h11J1q1+J1q2+с1q2=−R1+Λ1h12J2q3+J2q4+c2q2=−R2+M2                                                                (2)

На рисунке 6 приведен график ускорений с введенной суммарной динамической нагрузкой, изменяющейся по синусоидальному закону. Сравнение полученных значений с экспериментальными данными указывает на удовлетворительную сходимость (в пределах 10% - 15%).

q4, рад/с2

t, с

Рис. 6. График ускорений с суммарной динамической нагрузкой изменяющейся по синусоидальному закону.

С целью уменьшения суммарной динамической нагрузки была произведена корректировка синтезированного закона путем удаления из суммы ряда резонирующей и ближайших к ней гармоник. При этом значения ускорений в начальный момент движения ведомой массы батанного механизма уменьшились, примерно, на 61%. На рисунке 7 приведен график закона с выброшенными гармониками.

q4, рад/с2

t, с

Рис. 7. График корректированного закона.

Графики резонирующей гармоники ускорений и перемещений приведены ниже (рис. 8, 9).

t, с

q4, рад

Рис. 8. График семнадцатой гармоники исследуемого закона перемещений.

t, с

q4, рад/с2

Рис. 9. График семнадцатой гармоники исследуемого закона ускорений.

Из рисунков видим, что на участках, где происходит движение рабочего органа, наблюдаются биения, что подтверждает близкие значения частот свободных и вынужденных колебаний.

Устранить влияние суммарной динамической нагрузки на ускорения можно двумя способами: уменьшая значения ускорений, или подводя ведомое звено к кулачку при минимально возможной скорости. Для осуществления последнего вводятся дополнительные участки величиной -14° по оси абсцисс и амплитудой, равной 0,1 от величины максимальных ускорений. За счет введения этих участков удалось понизить суммарную динамическую нагрузку в 3,45 раз.

Была произведена оценка контактных напряжений для типового и синтезированного законов. На рисунке 10 приведен график изменения коэффициента запаса прочности по контактным напряжениям.

n

N, мин-1

Рис. 10. График изменения коэффициента запаса по контактным напряжениям от частоты вращения главного вала станка. Верхняя линия соответствует синтезированному закону, нижняя - типовому.

Теоретические исследования доведены до числовых значений, в результате которых получена таблица профилей кулачка и контркулачка.

В четвертой главе описываются экспериментальные исследования батанного механизма бесчелночного ткацкого станка типа СТБ с целью выявления динамики рабочего процесса механизмов, которые предполагают определение реальных сил, деформаций и напряжений в наиболее ответственных деталях.

Обработка результатов экспериментальных исследований производилась на основе статистических методов. Необходимое число независимых опытов при статистической обработке осциллограмм принято n = 9 при степени надежности Р = 0, 99 и погрешности измерения  = 0,05.

Жесткости и инерционно – массовые характеристики элементов системы батана можно принять постоянными, не зависящими от условий сборки и наладки. На основании вышеизложенного полагаем, что эксперимент можно проводить на одном из типоразмеров станке, а полученные характеристики и свойства относить ко всему размерному ряду.

В результате проведенных исследований установлено, что для всех станков серийного производства наблюдаются значительные деформации в начале движения ведомых частей батанного механизма, регистрируемые датчиками, расположенными на подбатанном валу, брусе батана, в полых осях, регистрирующих усилия в паре – кулачок – ролик.

В результате обработки осциллограмм установлено, что величина деформаций в начале движения ведомого звена батанного механизма с новым законом в 1,5 – 1,8 раза  меньше, чем для серийно выпускаемых станков. В момент пролета прокладчиков с уточной нитью колебания ведомого звена для нового закона стали меньше в 2 – 3 раза.

В пятой главе описываются обобщенные методики для синтеза законов с использованием ряда Фурье.

Исходными данными для синтеза являются: ход ведомого звена, фазовые углы. В связи с тем, что методика носит общий характер, представлена только форма графика, а амплитудные значения не приводятся (рис. 11).

a, рад/с2

ϕ, рад

Рис. 11. Синтезированный закон ускорений.

Интегрируя полученный закон дважды, получим закон изменения перемещений (рис. 12).

ϕ, рад

S, рад

Рис. 12. График перемещений.

Представлена корректировка синтезированного закона путем удаления резонирующей и близких к ней по частоте гармоник. Таким образом, можно корректировать законы не только синтезированные по описанной методике, но и представленные в виде таблиц или аналитических функций.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведенный анализ состояния вопроса указывает на то, что некоторые авторы описывают возможность применения ряда Фурье в задачах динамики кулачковых механизмов, но не приводится методики корректирования законов движения путем удаления резонирующих гармоник. В ходе проведения исследований были выявлены общие требования к синтезируемым законам: удовлетворение граничным условиям, плавности и непрерывности второй производной. Кроме того, для динамически нагруженных механизмов необходимо учитывать колебания и суммарную динамическую нагрузку.

2. Исследованы закономерности изменения амплитуд и фазовых углов  различных законов движения. Определено необходимое число гармоник для достижения заданной точности, составлена база данных, с помощью которой можно провести синтез законов с тахограммой требуемой сложности.

3. Предложена динамическая модель, включающая в себя моменты инерции, переменную приведенную жесткость ведомой системы, диссипативные характеристики и суммарную динамическую нагрузку. В модели скачкообразное изменение ускорений в начальный момент времени движения батана представлено в виде синусоидальной функции. Сравнение расчетных результатов с экспериментальными данными указывает на удовлетворительную сходимость (в пределах 10% - 15%).

4. По результатам эксперимента установлено, что величина деформаций в начале движения ведомого звена батанного механизма с новым законом в 1,5 – 1,8 раза меньше, чем для серийно выпускаемых станков.

5. Разработана методика синтеза законов движения с использованием составленной базы данных разложений в ряд Фурье. Предложенная методика может быть использована при модернизации существующего и проектирования  нового оборудования. Также разработана методика корректировки законов движения динамически нагруженных машин - автоматов с применением ряда Фурье, описанных сплайнами или аналитическими функциями.

6. Синтез нового закона движения батанного механизма позволил уменьшить ускорения нового закона в 3,54 раза по сравнению с существующими, и понизить контактные напряжения в 1,88 раз. Полученные результаты могут служить предпосылкой для повышения производительности станка типа СТБ – 220.

## СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ

## ДИССЕРТАЦИИ

1.	 Подгорный Ю.И. Анализ методов синтеза законов движения кулачковых механизмов / Подгорный Ю.И., Лукин М.В. / Сборник научных трудов НГТУ. – 2005. - №1. – С. 107-112.

2.	 Афанасьев Ю.А. Синтез законов движения кулачковых механизмов / Подгорный Ю.И., Лукин М.В. / Научный вестник НГТУ. – 2006. - №1(26). – С. 131-140.

3.	 Лукин М.В. Синтез законов движения типа выстой – подъем - опускание – выстой с симметричной тахограммой / Лукин М.В., Подгорный Ю.И. / Сборник научных трудов НГТУ. – 2007. - №1. – С. 29 – 34.

4.	 Лукин М.В. Синтез законов движения типа выстой – подъем - опускание – выстой с симметричной тахограммой / Лукин М.В., Подгорный Ю.И. / Сборник научных трудов НГТУ. – 2007. - №1. – С. 35 – 38.

Подписано в печать                  2007 г. Формат 60×84/16

Бумага офсетная. Тираж 100 экз. Печ.л.1,0 Заказ №

Отпечатано в типографии

Новосибирского технологического института

Московского государственного университета дизайна и технологии

630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская д.28